消费机介绍说明书

一、产品介绍

消费机可广泛应用于工厂、企业单位、政府机关、医院、学校餐厅食堂、酒店、会所俱乐部、连锁店、茶楼、酒楼、咖啡屋、酒店、餐厅、美食城、百货店等场合。

当前，消费机的主要功能还是餐厅消费，但在其他很多消费场所当中，也可以用到，比如学校的商店，书店，理发店，洗沙浴都可以应用。

功能介绍：

1、消费机共有3种工作模式：标准收费、定额收费、菜单收费。

（1）标准消费（随机消费）：消费多少按多少，刷卡有语音提示。

（2）定额消费（固定消费）：无键操作，如定值5元，所有人刷卡自动扣5元，定额消费也可设置早餐5元、中餐15元，晚餐10元，到时间自动切换，无需手动操作。

（3）菜单消费：输入商品的名单代码、数量后会出现这些商品相应的金额。适用于学校商店等。

2、消费机可联网使用，也可脱机使用，脱机使用设备时可用U盘进行数据传送。

3、在消费机上可消费的卡片类型有：储值卡；计次卡，卡片发卡时可进行选择。储值卡消费：本次的消费金额是多少就扣除多少钱。计次卡消费：刷卡扣次，刷卡语音提示刷卡成功。可对各卡片设置日限额、日限次、月限额和月限次。还可对不同卡片、卡片类型和消费机设置不同的折扣，使管理更人性化。

4、支持小票打印功能（台式消费机）。

5、有积分积累功能。

6、支持消费时密码确认功能，可自定义消费阀值，超过该金额的消费需密码确认才可刷卡消费成功。

7、支持每日营业统计、最近30天营业统计查询。

8、有撤销消费功能，可实现因错退还。

9、支持每月自动补贴。

10、支持一组继电器输出。

二：技术指标

工作电源：DC12V/1A

后备电源：≥10小时

显示方式：双面彩色液晶屏

通讯接口：RS485、TCP/IP、WIFI、GPRS、U盘

支持IC卡、CPU卡

支持2.6万张黑白名单、消费记录5万、系统记录4万

支持语音提示

尺寸：250mm×250mm×90mm（台式机）

250mm×145mm×65mm（挂式机）

工作温度：0℃-45℃

工作湿度：20%-60%

三：外观端口说明

台式机：

挂式机：

挂式机双面都有按键，另一面按键及其使用方式如下所示。

消费机的外观端口有：网口、RS485接口、U盘插入口、电源口。

网口绿灯常亮、橙灯闪烁表示通讯正常。

消费机按键使用方式：（台式机和挂式机一样）

2（上翻键），8（下翻键），4（向左键），6（向右键）

模式：一键切换消费机的工作模式。

清除：退回上一操作界面；取消；清除。

查询：查看消费机的参数信息，系统记录统计，营业额统计和订餐信息。

菜单：进入菜单界面。

退款：若扣款出错，可点击“退款”键，进行误扣纠错操作，误扣的金额会退回卡片。

打印：刷卡消费时，若持卡人需要小票，可在消费机出现图3时按“打印”键，可打印小票。小票打印内容，在软件中进行设置。

四：界面功能介绍

- 刷卡消费部分

（1）若工作模式为标准收费，主界面如下图：

图1

在标准收费模式下进行消费，消费多少按多少，如消费9元，直接按“9”键，再按“确定”按钮，则出现如下界面：

图2

把卡放在刷卡区，出现如下界面，语音提示刷卡成功。

图3

刷卡消费成功时界面可显示卡内余额、本次消费金额、卡内所有积分、持卡人姓名、所属部门及编号。刷卡消费成功后，界面一定会显示的有存款、消费和积分，其余内容若不想显示在界面中可通过软件进行设置。

（2）若工作模式为定额收费，主界面如下图：

图4

在定额收费模式下进行消费，直接将卡放在消费刷卡区即可。

（3）若工作模式为菜单模式：

图5

在菜单收费模式下进行消费，直接在消费机上按数字（商品代码、商品编号），按“确定”键出现如下界面，此时可再按数字（商品数量），按“确定”键，会出现商品清单。

若同时购买多个商品，在出现商品清单时按数字（商品编号），接下来操作如上所说。

添加完所有购买的商品后，按“确定”键，则出现如图2所示，此时可刷卡消费。

图6

2、系统操作部分

在主界面的时候，按“菜单”键进入【菜单界面】：

图7

（1）选择【菜单界面】中的“工作模式”，按“确定”键，进入如下界面，可选择需使用的收费方式。和直接按“模式”键的作用是一样的。

图8

（2）在【菜单界面】中选择“误扣纠错”，按“确定”键，弹出如下界面，

图9

在界面上输入管理密码（默认管理密码为12345678，管理密码可在软件中进行修改）后，把卡放至刷卡区，出现如下界面

图10

图上显示为可撤销的消费记录，选中好扣错的记录后，按“确定”键，界面提示：退款成功后拿开卡片，误扣的金额退回至卡片。

（3）选择【菜单界面】中“参数设置”，按“确定”键，出现如下界面：

图11

- 时间设置、日期设置可设置消费机的实时时间。

- 消费机语音共有3种：英文、简体中文、繁体中文，可在此处进行修改。

- 选择“通讯设置”，按“确定”键，出现如下界面：

图12

1）消费机的波特率为19200B/s。

2）选择 “通讯密码”，按“确定”键，设置消费机的通讯密码，防止别人通过软件，修改设备的参数，而导致自己无法使用。

3）选择“局域网”，按“确定”键，修改本消费机的IP地址。

4）选择“WIFI设置”，按“确定”键，出现如下界面：

图13

选择“无线网络”，按“确定”键，选择是否开启无线功能。若开启了无线功能，则设备会自动搜索附近的热点。搜索完热点后界面如下，

图14

选择好热点后，按“确认”键

图15

输入密码，按“确认”键。（也可通过软件，直接输入连接的热点和密码），有语音提示WIFI连接是否成功。

连接上无线后选择图14中的“无线信息”，按“确认”键查看该设备的IP地址（无线IP地址和局域网中设置的IP地址不一样。是自动获取的，不可更改）。如下图所示：

图16

- 蜂鸣器功能设置：设置设备蜂鸣器的开关。

- 音量设置：调节语音播报的音量大小。

- 选择“继电器设置”后，按“确定”键，出现如下界面，

图17

通过“继电器功能开启”来选择是否开启继电器功能。

（4）选择【菜单界面】的“U盘管理”后，按“确定”键，界面如下，

图18

下载U盘数据到消费机：通过U盘将软件中数据下载到消费机；上传消费机数据到U盘：通过U盘将消费机中数据上传到软件中。

程序固件升级：在联网的状态下，通过软件进行升级；或通过U盘来进行升级。

（5）选择【菜单界面】的“报表”后，按“确定”键，界面如下：

图19

点击“参数信息”查看设备的参数信息；点击“系统记录统计”查看设备已存储的刷卡记录存储数，已存储的系统记录存数量，和设备记录存储方式；点击“今天营业统计”查看今天各餐段的营业额，消费总额以及消费次数。

（6）选择【菜单界面】的“系统信息”后，按“确定”键，界面如下，

图20

点击“参数信息”查看设备的参数信息；点击“系统状态”可查看消费机的电源电压，电池电量，设备现在的温度等；点击“关于”，查看设备的序列号。

注意：设备出现如下图所示，若在软件中此消费机还显示在线，请在软件中重新保存设备（在消费机管理中选择该设备后，点击“修改”，再在弹出来的界面上直接点击“保存”），再重启设备即可。若在软件中无法搜索到该消费机，请返厂维修。

图21